接手一台LG变频器，型号如上图所示。上电后报接地故障，索性将相关故障检测电路画了一下。代换故障元件U13，将故障修复后，重标了一下正常状态的静态电路，供大家参考。

故障检测电路，包括电流信号检测电路、功率模块温度检测电路、直流回路电压信号检测电路、熔断器状态检测电路等四大部分。

其中电流信号检测电路和电压检测电路，稍为复杂，又进而可分为数个部分。

1、电流信号检测电路

1）模拟信号放大电路

U12、U13（TL084C 四运放IC）内部部分电路，对电流互感器输出的电流信号进行初步（反相）放大后，经过电平位移，处理为MCU可以接受的电压信号，送入MCU的79、80、81引脚。这是三路模拟电压信号。

2）电流信号基准电路

由MCU的86脚（或为+5V供电引脚）的+5V，经U14反相处理为-9.7V的电流准电压，再送入U12、U13组成的反相器（与输入信号构成加法器）电路，经衰减形成2.4V的电流基准（表征为零电流水平）信号，输入MCU。

3）过载/接地故障信号形成电路

电流互感器输出的采样电流信号，经第一级放大后，同时输入由D5~D7组成三相全波整流电路，得到IUVW全电流信号，经U14进一步处理为“单向电流信号”，送入后级窗口电压比较器电路，过载发生时，据运行状态的不同，报出过载或接地故障。

2、直流电压信号检测电路

1）从开关变压器的-15V工作绕组，反向整流取出开关管饱和期间（相关于一次高压绕组接入DC530V）产生的感生电压（象征着DC530V的高低），由R46、R45分压衰减为3.9V采样信号，经U13电压跟随器处理后，输入至MCU的83脚。此为一路模拟电压信号，用于直流回路电压显示。

2）D19整流输出的电压检测信号，同时与ZD3构成的基准电压信号相比较，当大于基准电压时，光耦PC8导通，将过电压信号故障信号输入MCU的55脚。

3、模拟温度检测信号

模块温度变化由2k热敏电阻取出，与R27、R61分压后，由U13电压跟随后，输入至MCU的83脚。

4、熔断器状态检测电路

在熔断器完好时，光耦PC6的输入端电压为0V，不能形成输入侧发光二极管的电流通路。当熔断器熔断后，FUSE1两端出现巨大的电压差，经R30限流，光耦PC6输出端4脚由+5V变为0V，将熔断器的故障信号，输入至MCU的75脚。

同时，以上各路故障信号（熔断器故障信号除外），同时还输入F21（全称为SN74F21）与门电路，处理后，送入MCU的52脚。

该机型的故障检测电路，在一图中已经全了。也作了最简要的原理分析，希望对大家有用。

旷野之雪

2014-12-29